#use "serialio.c"

//#use "printdec.c"

int LEFT_MOTOR=     0;

int RIGHT_MOTOR=    2;

#define SENSOR1 3

#define SENSOR2 4

#define LUZ1 5

#define LUZ2 6

int PRETOBRANCO = 150;

int a=50;

int b=70;

float tempo;

int cor1 = 0;

int az = 0;

int vm = 0;

int vd = 0;

int am = 0;

int distancia;

int SAMPLES=10;

int data[3];

int dataled1[3];

int dataled2[3];

int datasemled[3];

void viraesquerda()

{

printf("\nesquerda");

motor(LEFT_MOTOR, -a);

motor(RIGHT_MOTOR, b);

sleep(2.0);

ao();

sleep(0.4);

}

void viradireita()

{

printf("\ndireita");

motor(LEFT_MOTOR, a);

motor(RIGHT_MOTOR, -b);

sleep(2.0);

ao();

sleep(0.4);

}

void segue()

{

printf("\nsegue");

motor(LEFT_MOTOR, a);

motor(RIGHT_MOTOR, b);

sleep(tempo);

ao();

sleep(0.4);

}

void selecionacor() {

printf("\nSelecione acao para bloco azul: ");

sleep(1.2);

while (az==0){

printf("\n1-Virar 90 a esquerda");

sleep(0.5);

while ((!start_button())&&(!stop_button())&&(az==0));

if (start_button()){

az=1;

sleep(0.5);

}

if (stop_button()){

printf("\n2-Virar 90 a direita");

sleep(0.5);

}

while ((!start_button())&&(!stop_button())&&(az==0));

if (start_button()){

az=2;

sleep(0.5);

}

if (stop_button()){

printf("\n3-Parar");

sleep(0.5);

}

while ((!start_button())&&(!stop_button())&&(az==0));

if (start_button()){

az=3;

sleep(0.5);

}

if (stop_button()){

printf("\n4-Siga em frente");

sleep(0.5);

}

while ((!start_button())&&(!stop_button())&&(az==0));

if (start_button()) {

az=4;

printf("\nstart para selecionar tempo: ");

sleep(1.0);

while(!start_button())

{

tempo=(float)knob();

printf("\n%f", tempo);

sleep(0.05);

}

}

if (stop_button())

sleep(0.1);

}

sleep(0.5);

printf("\nSelecione acao para bloco vermelho: ");

sleep(1.2);

while (vm==0){

printf("\n1-Virar 90 a esquerda");

sleep(0.5);

while ((!start_button())&&(!stop_button())&&(vm==0));

if (start_button()){

vm=1;

sleep(0.5);

}

if (stop_button()){

printf("\n2-Virar 90 a direita");

sleep(0.5);

}

while ((!start_button())&&(!stop_button())&&(vm==0));

if (start_button()){

vm=2;

sleep(0.5);

}

if (stop_button()){

printf("\n3-Parar");

sleep(0.5);

}

while ((!start_button())&&(!stop_button())&&(vm==0));

if (start_button()){

vm=3;

sleep(0.5);

}

if (stop_button()){

printf("\n4-Siga em frente");

sleep(0.5);

}

while ((!start_button())&&(!stop_button())&&(vm==0));

if (start_button()) {

vm=4;

printf("\nstart para selecionar tempo: ");

sleep(1.0);

while(!start_button())

{

tempo=(float)knob();

printf("\n%f", tempo);

sleep(0.05);

}

}

if (stop_button())

sleep(0.1);

}

sleep(0.5);

printf("\nSelecione acao para bloco verde: ");

sleep(1.2);

while (vd==0){

printf("\n1-Virar 90 a esquerda");

sleep(0.5);

while ((!start_button())&&(!stop_button())&&(vd==0));

if (start_button()){

vd=1;

sleep(0.5);

}

if (stop_button()){

printf("\n2-Virar 90 a direita");

sleep(0.5);

}

while ((!start_button())&&(!stop_button())&&(vd==0));

if (start_button()){

vd=2;

sleep(0.5);

}

if (stop_button()){

printf("\n3-Parar");

sleep(0.5);

}

while ((!start_button())&&(!stop_button())&&(vd==0));

if (start_button()){

vd=3;

sleep(0.5);

}

if (stop_button()){

printf("\n4-Siga em frente");

sleep(0.5);

}

while ((!start_button())&&(!stop_button())&&(vd==0));

if (start_button()) {

vd=4;

printf("\nstart para selecionar tempo: ");

sleep(1.0);

while(!start_button())

{

tempo=(float)knob();

printf("\n%f", tempo);

sleep(0.05);

}

}

if (stop_button())

sleep(0.1);

}

sleep(0.5);

printf("\nSelecione acao para bloco amarelo: ");

sleep(1.2);

while (am==0){

printf("\n1-Virar 90 a esquerda");

sleep(0.5);

while ((!start_button())&&(!stop_button())&&(am==0));

if (start_button()){

am=1;

sleep(0.5);

}

if (stop_button()){

printf("\n2-Virar 90 a direita");

sleep(0.5);

}

while ((!start_button())&&(!stop_button())&&(am==0));

if (start_button()){

am=2;

sleep(0.5);

}

if (stop_button()){

printf("\n3-Parar");

sleep(0.5);

}

while ((!start_button())&&(!stop_button())&&(am==0));

if (start_button()){

am=3;

sleep(0.5);

}

if (stop_button()){

printf("\n4-Siga em frente");

sleep(0.5);

}

while ((!start_button())&&(!stop_button())&&(am==0));

if (start_button()) {

am=4;

printf("\nstart para selecionar tempo: ");

sleep(1.0);

while(!start_button())

{

tempo=(float)knob();

printf("\n%f", tempo);

sleep(0.05);

}

}

if (stop_button())

sleep(0.1);

}

sleep(0.5);

}

int cor() {

return analog(2);

}

void blocos()

{

float dataled1f[3], dataled2f[3], datasemledf[3];

float dataaux[3];

float dataaux2[3];

int aux;

selecionacor();

printf("\naperte start para comecar ");

sleep(0.5);

cor1=0;

data[1]=0;

data[2]=0;

while(!start_button());

aux = start_process(linha());

poke(0x1009, 0x3c); //aciona o endereco dos leds

while ((data[1]<270)||(data[2]<270)){

poke(0x1008, 0x10);

sleep(0.1);

dataled1[1]=cor();

sleep(0.1);

poke(0x1008, 0x20);

sleep(0.1);

dataled2[1]=cor();

sleep(0.1);

poke(0x1008, 0x00);

sleep(0.1);

datasemled[1]=cor();

sleep(0.1);

poke(0x1008, 0x10);

sleep(0.1);

dataled1[2]=cor();

sleep(0.1);

poke(0x1008, 0x20);

sleep(0.1);

dataled2[2]=cor();

sleep(0.1);

poke(0x1008, 0x00);

sleep(0.1);

datasemled[2]=cor();

sleep(0.1);

dataled1f[1]=(float)dataled1[1];

dataled2f[1]=(float)dataled2[1];

datasemledf[1]=(float)datasemled[1];

dataaux[1]=((dataled1f[1]*dataled1f[1])+(dataled2f[1]*dataled2f[1])+(datasemledf[1]*datasemledf[1]));

dataaux2[1]=sqrt(dataaux[1]);

data[1]=(int)dataaux2[1];

dataled1f[2]=(float)dataled1[2];

dataled2f[2]=(float)dataled2[2];

datasemledf[2]=(float)datasemled[2];

dataaux[2]=((dataled1f[2]*dataled1f[2])+(dataled2f[2]*dataled2f[2])+(datasemledf[2]*datasemledf[2]));

dataaux2[2]=sqrt(dataaux[2]);

data[2]=(int)dataaux2[2];

printf("\n%d, %d", data[1], data[2]);

sleep(0.3);

}

kill_process(aux);

ao();

while ((data[1]>270)||(data[2]>270)){

poke(0x1008, 0x10);

sleep(0.1);

dataled1[1]=cor();

sleep(0.1);

poke(0x1008, 0x20);

sleep(0.1);

dataled2[1]=cor();

sleep(0.1);

poke(0x1008, 0x00);

sleep(0.1);

datasemled[1]=cor();

sleep(0.1);

poke(0x1008, 0x10);

sleep(0.1);

dataled1[2]=cor();

sleep(0.1);

poke(0x1008, 0x20);

sleep(0.1);

dataled2[2]=cor();

sleep(0.1);

poke(0x1008, 0x00);

sleep(0.1);

datasemled[2]=cor();

sleep(0.1);

dataled1f[1]=(float)dataled1[1];

dataled2f[1]=(float)dataled2[1];

datasemledf[1]=(float)datasemled[1];

dataaux[1]=((dataled1f[1]*dataled1f[1])+(dataled2f[1]*dataled2f[1])+(datasemledf[1]*datasemledf[1]));

dataaux2[1]=sqrt(dataaux[1]);

data[1]=(int)dataaux2[1];

dataled1f[2]=(float)dataled1[2];

dataled2f[2]=(float)dataled2[2];

datasemledf[2]=(float)datasemled[2];

dataaux[2]=((dataled1f[2]*dataled1f[2])+(dataled2f[2]*dataled2f[2])+(datasemledf[2]*datasemledf[2]));

dataaux2[2]=sqrt(dataaux[2]);

data[2]=(int)dataaux2[2];

sleep(0.3);

if((data[1]>=270)&&(data[1]<290)&&(data[2]>=270)&&(data[2]<290)){

printf("\nAmarelo");

sleep(1.0);

cor1=4;

}

else if((data[1]>=290)&&(data[1]<305)&&(data[2]>=290)&&(data[2]<305)){

printf("\nVermelho");

sleep(1.0);

cor1=2;

}

else if((data[1]>=305)&&(data[1]<325)&&(data[2]>=305)&&(data[2]<325)){

printf("\nVerde");

sleep(1.0);

cor1=3;

}

else if((data[1]>=325)&&(data[1]<360)&&(data[2]>=325)&&(data[2]<360)){

printf("\nAzul");

sleep(1.0);

cor1=1;

}

sleep(0.05);

printf("\n%d  %d", data[1], data[2]);

}

if(((cor1==1)&&(az==1))||((cor1==2)&&(vm==1))||((cor1==3)&&(vd==1))||((cor1==4)&&(am==1))) viraesquerda();

if(((cor1==1)&&(az==2))||((cor1==2)&&(vm==2))||((cor1==3)&&(vd==2))||((cor1==4)&&(am==2))) viradireita();

if(((cor1==1)&&(az==3))||((cor1==2)&&(vm==3))||((cor1==3)&&(vd==3))||((cor1==4)&&(am==3))) {

kill_process(aux);

ao();

}

if(((cor1==1)&&(az==4))||((cor1==2)&&(vm==4))||((cor1==3)&&(vd==4))||((cor1==4)&&(am==4))) segue();

sleep(3.0);

kill_process(aux);

ao();

}

void linha()

{

int entrada1, entrada2, auxi;

motor(LEFT_MOTOR, a);

motor(RIGHT_MOTOR, b);

auxi=0;

while(!stop_button()){

entrada1 = analog(SENSOR1);

entrada2 = analog(SENSOR2);

printf("/n %d %d", entrada1, entrada2);

sleep(0.4);

// Se sensor1 esta no branco e sensor2 esta no preto:

if((entrada1 < PRETOBRANCO)&&

(entrada2 > PRETOBRANCO)){

while(entrada1 < PRETOBRANCO)

{

entrada1 = analog(SENSOR1);

entrada2 = analog(SENSOR2);

motor(LEFT_MOTOR, a);

motor(RIGHT_MOTOR, (b-10));

printf("\n1: Branco - 2: Preto");

}

motor(LEFT_MOTOR, a);

motor(RIGHT_MOTOR, b);

}

// Se sensor1 esta no preto e sensor2 esta no branco:

else if(entrada1 > PRETOBRANCO &&

entrada2 < PRETOBRANCO){

while(entrada2 < PRETOBRANCO)

{

entrada1 = analog(SENSOR1);

entrada2 = analog(SENSOR2);

motor(LEFT_MOTOR, (a-10));

motor(RIGHT_MOTOR, b);

printf("\n1: Preto - 2: Branco");

}

motor(LEFT_MOTOR, a);

motor(RIGHT_MOTOR, b);

}

else{

motor(LEFT_MOTOR, a);

motor(RIGHT_MOTOR, b);

printf("\nOs dois tem mesma cor!");

}

}

ao();

}

void localizacao()

{

int luz=300;

int j;

int LUZ_SENSOR;

int medida_menor = 300;

LUZ_SENSOR=0;

printf("\nLuz 1 ou luz 2 e start");

sleep(1.0);

while (LUZ_SENSOR==0){

printf("\nluz 1");

sleep(0.7);

while ((!start_button())&&(!stop_button())&&(LUZ_SENSOR==0));

if (start_button()){

LUZ_SENSOR=LUZ1;

}

if (stop_button())

printf("\nluz 2");

sleep(0.7);

while ((!start_button())&&(!stop_button())&&(LUZ_SENSOR==0));

if (start_button()){

LUZ_SENSOR=LUZ2;

}

if (stop_button())

printf("\nluz 1");

}

while(luz>55)

{

motor(LEFT_MOTOR, -a);

motor(RIGHT_MOTOR, b);

printf("\na luz escolhida foi%d ", LUZ_SENSOR);

sleep(1.0);

for(j=0;j<40;j++){

luz=analog(LUZ_SENSOR);

printf("\n%d", luz);

if (medida_menor>luz)

medida_menor=luz;

sleep(0.2);

}

ao();

printf("aqui %d", medida_menor);

sleep(2.0);

motor(LEFT_MOTOR, -a);

motor(RIGHT_MOTOR, b);

while(luz>(medida_menor+10))

{

luz=analog(LUZ_SENSOR);

printf("\n%d", luz);

sleep(0.1);

}

motor(LEFT_MOTOR, a);

motor(RIGHT_MOTOR, -b);

sleep(0.3);

printf("\naqui2");

motor(LEFT_MOTOR, a);

motor(RIGHT_MOTOR, b);

sleep(10.0);

luz=analog(LUZ_SENSOR);

}

}

void main()

{

printf("\ncomecando...\n");

sleep(1.0);

while (1)

{

printf("\n1-Localizacao  (seguir a luz)");

sleep(0.7);

while ((!start_button())&&(!stop_button()));

if (start_button()){

localizacao();

printf("\n2-Seguir linha");

}

if (stop_button())

printf("\n2-Seguir linha");

sleep(0.7);

while ((!start_button())&&(!stop_button()));

if (start_button()){

linha();

printf("\n3-Identificar blocos");

}

if (stop_button())

printf("\n3-Identificar blocos");

sleep(0.7);

while ((!start_button())&&(!stop_button()));

if (start_button()){

blocos();

printf("\n1-Localizacao  (seguir a luz)");

}

if (stop_button())

sleep(0.1);

}

}